TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

BÁO CÁO THỰC TẬP TÓT NGHIỆP
TÊN ĐÈ TÀI: QUY TRÌNH SƠN Ô TÔ CỦA GARAGE
HUỲNH LONG

SVTH: K° NY DUY
MSSV: K13OTO0081

LỚP: K13OTO1

KHÓA: 2021 — 2025

GVHD: KS. TRÀN DUY LÂN

PHAN THIẾT - THÁNG 02/2025

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thầy cô Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ
của Trường Đại học Phan Thiết, những người đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và tạo
điều kiện thuận lợi cho chúng em trong suốt quá trình học tập và thực tập. Chính sự tận
tâm của thầy cô đã giúp em có nền tảng kiến thức vững chắc và cơ hội thực hành thực tế
quỹ báu.

Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn đơn vị thực tập Garage Huỳnh Long đã tiếp
nhận. Đặc biệt hơn em cảm ơn anh kỹ thuật viên sơn Nguyễn Ngọc Thành Công đã
hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt thời gian thực tập. Nhờ vào sự chỉ bảo tận tình của anh
kỹ thuật viên sơn và sự tạo điều kiện từ đơn vị, em đã có cơ hội tiếp cận thực tế, rèn luyện

kỹ năng chuyên môn và tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Sự giúp đỡ của thầy cô và Garage Huỳnh Long là động lực để em tiếp tục có gắng,

hoàn thiện bản thân trên con đường trở thành một kỹ sư ô tô chuyên nghiệp.

Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng

MỤC LỤC

E9 (052) Vi xøØøÉẼ 5
CHƯƠNG I1: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP.................nG.nnnnnn nen nen nen nen, 6
1.1. Giới thiệu về trung tâm bảo dưỡng ô tô Huỳnh Long Auto........................n.enneneee. 6
1.2... Môi trường làm việc.......................................nn.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nen nen nen nen ng 7
13. Cơ sở vật chất.........................HHHnnnn nh nh nn nh nh n nen nen ng nn nhu 8
IW Net. 8
1.4.1... Thợ sửa chữa chính.................................ẵ.H.nnnnnnnnnnnnnnnn(nnnnn(nnnnnGnnnnnC- nen nen nen nen 9
1.4.2... Thợphụ.........................c..nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnEEEEEEE EE vn nnEnnnn nhọ 9
1.4.3... Người quản lý garage (chủ garape)..............................GGnenneenseneeeneeseeeeeesenennnn, 9
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ DỤNG CỤ ĐỀ THỤỰC HIỆN QUÁ TRÌNH SƠN.......... 10
2.1... Dụng cụ và chất liệu để xử lý bề mặt...........................G.GGnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnn sen, 10
2.1.1... Giấy nhám......................G.H.GnnnnnnnnnnnnnnnnEnEEn¡En¡E¡EE¡EE¡EENHE 1E EEEEEnnnnn nen ng 10
2.1.2... Máy chà nhám hoơi................................nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnEn nen nE nen ng lãi
2.1.3... Máy đánh bóng..............................nn.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nen nen n nn n1 00100000007 12
2.1.4... Bột matit (bột trét, bột bả) và dao trét...........................nnnnnnnnnnnnnnnnnnen nen nen nen 13
2.2. Dụng cụ thi công sơn......................nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nEnnnnEEEnE 1E Ek 1E EE 096000. 14
2.2.2. Dàn pha sơn và các loại sơn được sử dụng............................neneeeeeeeeeecseeeeeee 15
223. Một số vật dụng hỗ trợ trong VIỆC SƠI...............nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nen nen nen ng 20
CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH THỰC HIỆN SƠN Ô TÔ....................GGnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nen. 22
3.1... Các quy trình thực hiện sơn ô tô.....................................nnnnnnnnnnnnnneennenneennn nen nen, 22
3.2. Một số lưu ý để giữ được màu sơn luôn mới.................Gnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn se n se ng 32
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN................Hnnnnnnnnnn nh n nh n nh nn  n nh nh n n net vn nen ng 34
4.1. Kết luận về quy trình sơn Ô tÔ..........................G..nnnnnnnnnnnnnn nen nen nen nen nen nn nen nn 34
42. Kếtluận về quá trình thực tập.............................nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nn nen nen nn né) 34
43. Kết luận về bài báo cáo....................Hnnnnnnnnnn nh nn nen nen nnn nen nen nen nu 36

DANH MỤC HÌNH ẢN

H

Hình 1.1: mặt trước của Garage Huỳnh Long.................................GGnnnnnnnnnnnnnnnnennnn nen nen nnn 5
Hình 1.2: mặt sau của Garage Huỳnh Lonp..............................Gnnnnennnnnnennennnneen nen se nen 6
loi . —— 7
lo — 7
Hình 1.5: máy nén khí......................................GnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnEEEEEnEEEEEnEE EEnEE nen se ng 8
Hình 1.6: buồng sơn và không gian bên trong....................nnnnnnn nen nn nnnnn vn n nnnn nnnn nen tr ng 8
Hình 1.7: hệ thống máy hút........................nnnnnnnnn nen nen nn ¡EnEnEE 1E ¡EnEEEEEnEnnn nen nen nnng §
Hình 2.1: giấy nhám loại thô..................................Gnnnnnn nen nnnnnnnnnEEnEEnEEnEEnnE nen nen nn ng 10
Hình: 2.2: giấy nhám loại trung bình...........................G.Hnnnnnn HN nnnnn ¡nen nnn nnn 1011501101. 1
Hình 2.3: giấy nhám loại mịn.....................G.GHnnnnnnnnnnn HE nen nn ¡n¡EnEE¡E¡E ¡HE EEE 1N ẢEnnnEnn 010001. 11
Hình 2.4: máy chà nhám hơ..................................nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nen nen nen nen nen 12
Hình 2.5: máy đánh pass và dung dịch pass...........................................nnnnnneeeeneeeeeeeee sen 13
Hình 2.6: máy đánh cana và dung dịch cana...................................GGnenneeneeeseeeeeseeeseeeesse sen 13
Hình 2.7: bột trét lấy bề mặt và bột trét lỗ mọt hoặc chỗ xóct........................................ 14
Hình 2.8: dao trét......................................n.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nen nn nen nnnnnnnn E61 0000 0055 14
Hình 2.9: súng phun sơn.......................nG.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnEEnEnEEEEEEEE 1E EE 0k6 0001009 0000000 05 15
le ii xem 15
Hình 2.11: dàn pha sơn...........................nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nnnnnn nen nnnnnnnE nEnnEn nnnnn nen ng 16
Hình 2.12: sơn gốc dầu Cromax....................nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnE nEnE ¡E¡EEEEEE TEEN EnEEEnn nnn ng 16
Hình 2.13: sơn RED SUN.........................GG.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ¡nen nnnnnnnnnnn nen nn nen ng 17
Hình 2.14: sơn TOA..............................nM.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nn¡nnnnn 0010061051 17
Hình 2.15: cặp sơn chống gỉ MIKA................Gnnnnnnnnnnnn nen nn ¡EnEn¡E¡E ¡HE EEEEE¡EnnE nn nen nn ng 18
Hình 2.16: cặp sơn lót 2k X300plus................................nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nen nen nen nen rnnnnng 18
Hình 2.17: cặp sơn bóng nhanh khô peter..................................GGneenneeneeneeeeeenneseeesneseneen sen 19
Hình 2.18: cặp sơn bóng lâu khô Easicoat...................................Gnnnnnneennennn nen sen sen nen sen, 19
Hình 3.1: kiểm tra, đánh dấu bề mặt bị hỏng........................Gnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nen nen nen ren] 23
Hình 3.2: làm sạch bề mặt...................................G.nnnnn HN nnnnnnnnnnnn nNNnEnn nnEnEnn n1 1n nn ng 23
Hình 3.3: sơn lót chống gi......................G.nnHnnnnnnnnn nh ¡nn¡nn¡EnEE¡E ¡HE ¡E ¡HE EEEEEEnEEnnnEnnnn ng 23
Hình 3.4: trét lấy bề mặt.................................H.nnnnnnnnn nen nn ¡nnnnnnn¡E¡EnHE EnE nnn 11100 nen. 24
Hình 3.5: chà lấy bề mặt ban đầu................................nnnnnnnn nen nn nen HE nnnnnnn nen nnnnn ng 24

Hình 3.6: trét lỗ mọt hoặc chỗ bị trét xót........................GGnnnnnnnnnnnn ¡1n 1 NN ¡11101 01050005105 25

server. —— 8 r 25
Hình 3.8: sơn lót.......................................nGnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nnnnnnnnnnnn nen E6 000001006051 26
Hình 3.9: tra bảng màu..........................M.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nen nnnEnn E000 0000100010000) 27
Hình 3.10: đo bằng cân điện tử..........................Gnnnnnnnn nen nn nen nnn ¡n nnnnnnnnn 1n nen ng 27
Hình 3.11: pha hỗn hợp vào súng sơn...................Gnnnnnnnnnnnnnn nen nen HE nnnnnnnEnnn nen nnnnnnnng 28
Hình 3.12: phun sơn màu...........................GGnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nen EnEE E E E09 E1 011000000005 28
Hình 3.13: trộn sơn bóng...............................Gn.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nen nen Enn E001 00000005 29
Hình 3.14: phun sơn bóng..............................GGGnGnnGnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nen nen nen nen nen nen nen n1 29
Hình 3.15: đánh pass..................................GnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnEEEEnEEEEEEE E6 E9 0E 0 nen 30
Hình 3.16: đánh cana....................................nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nen nen n6 000010061051 kši
Hình 3.17: rửa xe............................Gnnnnnnnnnnnnnnnn nen nen nnnnnnnnnnnn nnEnnnnEn E nn n1 0060000000051 31
Hình 3.18: lau xe.............................n.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nnnnnnnnEnnnn nE nEEE EnEnnnnnnn nen ng 31
Hình 4.1: làm quen với súng phun sơn...........................nnGnnnnnnnnnnnnnnn nen nen tren nen nen nh 34
Hình 4.2: làm quen với máy chà nhám và máy đánh bóng.............................................. 34

LỜI MỞ ĐẦU
Ô tô không chỉ là phương tiện di chuyền mà còn là một phần quan trọng trong cuộc
sống hiện đại, thể hiện cá tính và phong cách của chủ sở hữu. Theo thời gian, lớp sơn xe
có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như bụi bân, thời tiết, va chạm, khiến xe
mất đi vẻ đẹp ban đầu. Vì vậy, quy trình sơn ô tô đóng vai trò quan trọng trong việc bảo

vệ bề mặt xe, tăng tính thẩm mỹ và kéo dài tuổi thọ của sơn.

Tại Garage Huỳnh Long việc sơn xe đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và áp dụng đúng kỹ
thuật đề đạt được lớp sơn đẹp, bền màu. Việc nghiên cứu quy trình sơn không chỉ giúp
nâng cao tay nghề thợ sơn mà còn tối ưu hóa thời gian thi công, tiết kiệm vật liệu và đáp

ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Nghiên cứu này tập trung vào tìm hiểu, phân tích và tối ưu hóa quy trình sơn ô tô, từ
khâu chuẩn bị bề mặt, sơn lót, sơn phủ màu, sơn bóng đến xử lý hoàn thiện. Thông qua
đó, nghiên cứu sẽ cung cấp những thông tin hữu ích giúp các garage nhỏ nâng cao chất
lượng dịch vụ, đảm bảo lớp sơn đạt tiêu chuẩn về độ bên, tính thẩm mỹ và hiệu quả kinh

x

tế.

Hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm
đến lĩnh vực sơn ô tô, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đầy sự phát triển của

ngành sửa chữa ô tô trong thời gian tới.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1.1. Giới thiệu về trung tâm bảo dưỡng ô tô Huỳnh Long Auto

Trung tâm bảo dưỡng ô tô Huỳnh Long Auto (Garage Huỳnh Long) là một doanh
nghiệp nhỏ chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng ô tô, không chỉ là một xưởng
sửa chữa thông thường mà còn là điểm đến đáng tin cậy cho mọi nhu cầu chăm sóc xe.
Với đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề và trang thiết bị hiện đại, mang đến các dịch vụ chất
lượng cao, chuyên nghiệp như: mua bán phụ tùng, dán phim cách nhiệt, phủ Ceramic Pro,
phủ gầm chống ồn, trang trí nội thất, lắp đặt định vị, camera cảm biến lùi, kiểm tra và test
máy xóa lỗi động cơ cho các dòng xe hiện đại. Garage Huỳnh Long luôn cam kết mang

đến giải pháp tối ưu, giúp khách hàng luôn an tâm khi sử dụng dịch vụ.
Doanh nghiệp ở vị trí thành phố Phan Thiết, nằm trên 2 con đường:

- Đường Tôn Đức Thắng (mặt trước), nơi tập trung các dịch vụ như: làm đồng, sơn

xe chuyên nghiệp.

Hình 1.1]: mặt trước của Garage Huỳnh Long

- Đường Phan Văn Trị (mặt sau), chuyên về sửa chữa, bảo dưỡng động cơ và test

máy chuân đoán.

Hình 1.2: mặt sau của Garage Huỳnh Long

Nhờ vị trí và sự phân bố hợp lý này, Garage Huỳnh Long có thể cung cấp dịch vụ
chuyên sâu, chất lượng cao, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
1.2... Môi trường làm việc

Garage được thiết kế với không gian rộng rãi, chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi
cho quá trình sửa chữa và bảo dưỡng xe. Mọi công việc đều được thực hiện theo quy trình
tiêu chuẩn, đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Với mô hình làm việc khoa học, garage có sự phân chia rõ ràng giữa các bộ phận, bao
gồm tiếp nhận — bảo dưỡng — sửa chữa — sơn xe, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch
vụ phù hợp. Đội ngũ nhân viên thân thiện, hòa đồng, luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn tận

tình, mang đến trải nghiệm chuyên nghiệp và thoải mái nhất.

13. Cơ sở vật chất
Garage được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu sửa chữa,

bảo dưỡng và nâng cấp ô tô. Các thiết bị phục vụ công việc bao gồm:

- Câu nâng ô tô: Loại 2 trụ đề nâng xe lên phục vụ sửa chữa hoặc sơn phủ gâm.

Hình 1.3: cầu nâng ô tô

- Tủ đô nghê: bao gôm cờ lê, mỏ lêt, tua vít, súng băn ôc, kìm...

Hình 1.4: tủ đồ nghề

- Máy nén khí: Cung cấp khí nén cho các thiết bị cầm tay như súng bắn ốc, máy

bơm lốp, súng phun sơn...

Tình 1.5: máy nén khí

- Máy đọc lỗi OBDIL Kiểm tra lỗi hệ thống điện và động cơ của xe.

- . Hệ thống sơn và buồng sơn xe chuyên dụng.

Hình 1.6: buông sơn và không gian bên trong

- . Hệ thống máy hút: hút khí trong phòng sơn thoát ra ngoài nhằm ngăn ngừa tiếp xúc

với khí hóa chât

Hình 1.7: hệ thống máy hút

- Hệ thống chiếu sáng đầy đủ.

- . Kho chứa dụng cụ và phụ tùng: Được sắp xếp gọn gàng, có danh mục rõ ràng.
1.4... Con người

Garage ô tô, dù lớn hay nhỏ, đều cần có đội ngũ nhân sự với nhiều vị trí khác nhau. Số
lượng nhân viên thường ít hơn so với các trung tâm bảo dưỡng lớn, nên mỗi người có thể

đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Các vị trí nhân sự của garage Huỳnh Long:

1.4.1.

Thợ sửa chữa chính
Người có kinh nghiệm nhất trong Garage, , thường đảm nhận các công việc kỹ

thuật khó như sửa chữa động cơ, hệ thống điện, điều hòa, đại tu thân vỏ (sơn ô tô)

Có thể hướng dẫn thợ phụ hoặc thợ học việc.

Đôi khi cũng trực tiếp tư vấn cho khách hàng về tình trạng xe.

Thợ phụ

Thợ bậc dưới, hỗ trợ chính trong các công việc như tháo lắp linh kiện, thay dầu
nhớt, kiểm tra cơ bản, rửa xe...

Học hỏi và thực hành dưới sự hướng dẫn của thợ chính.

Thường là những người mới vào nghề, có thê là sinh viên thực tập hoặc người

đang học việc.

- Người quản lý garage (chủ garage)

Người trực tiếp điều hành garage, chịu trách nhiệm về tài chính, quản lý nhân sự,
đặt hàng phụ tùng và đảm bảo hoạt động trơn tru.

Có thể cũng tham gia vào công việc sửa chữa nếu cần.

Trong một số garage nhỏ, chủ garage cũng là thợ chính.

Là người có thể làm nhân viên tư vấn cho khách và tiếp nhận thanh toán hóa đơn

cho khách hàng.

Tổng kết lại, đơn vị thực tập là một garage chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ cơ sở

vật chất, va chạm nhiều dòng xe khác nhau, quy trình làm việc bài bản và đội ngũ kỹ

thuật viên giàu kinh nghiệm. Đây là môi trường lý tưởng đề học hỏi, rèn luyện kỹ năng

thực tế và nâng cao hiều biết về sửa chữa, bảo dưỡng ô tô.

10

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỆ DỤNG CỤ ĐỀ THỰC HIỆN QUÁ TRÌNH
SƠN
Sơn ô tô không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp bảo vệ xe khỏi các tác nhân
môi trường. Đề có một lớp sơn đẹp và bền, việc sử dụng đúng dụng cụ là vô cùng quan
trọng. Dưới đây là các dụng cụ chính cần thiết trong từng giai đoạn của quy trình sơn ô tô

ở Garage Huỳnh Long.
2.1... Dụng cụ và chất liệu để xử lý bề mặt

Trước khi sơn, bê mặt xe cân được làm sạch, chà nhám và xử lý khuyêt điêm đê sơn
bám dính tôt hơn.

2.1.1. Giấy nhám: gồm 3 loại chính.

- . Giấy nhám loại thô: Bao gồm các loại P80, P120. Phù hợp dùng đề xử lý bề mặt gò

ghê như môi hàn, rỉ sét.

Hình 2.1: giấy nhám loại thô

- Giấy nhám loại trung bình: Bao gồm P180, P320, P600. Trong đó, P180 — P320
được sử dụng để chà nhám, giuộc phần trầy xước nhẹ hoặc giọt sơn trên xe, làm
sạch vữa và vết bần. P600 thích hợp sử dụng cho công đoạn đầu tiên trong bước

đánh bóng bê mặt mà chưa yêu câu quá mịn.

11

Hình: 2.2: giấy nhám loại trung bình

- Giấy nhám loại mịn: Bao gồm P1500 — P2000. Dùng đề tăng độ bóng cho công

đoạn hoàn thiện với độ bóng hoặc mịn cao.

Hình 2.3: giấy nhám loại mịn
2.1.2... Máy chà nhám hơi

Máy chà nhám hơi là một thiết bị quan trọng trong ngành sơn ô tô, giúp xử lý bề mặt
trước khi sơn, đảm bảo lớp sơn mới bám chắc và mịn đẹp. Máy hoạt động bằng khí nén,

sử dụng áp lực từ máy nén khí đề tạo chuyền động quay hoặc rung, giúp chà nhám nhanh

12

chóng và hiệu quả. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ thao tác, máy chà nhám hơi giúp thợ sơn

kiêm soát tôt hơn khi làm việc trên các bê mặt cong hay góc cạnh của xe.

Hình 2.4: máy chà nhám hơi

Ngoài ra, máy có tốc độ quay cao, ít rung, giảm mỏi tay khi sử đụng trong thời gian
dài. Việc sử dụng giấy nhám tròn có thể thay đôi theo từng giai đoạn giúp quá trình chà
nhám đạt độ chính xác cao. Nhờ những ưu điểm này, máy chà nhám hơi trở thành thiết bị
không thể thiếu trong các garage sửa chữa ô tô, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quá

công việc trong quy trình sơn xe.
2.1.3... Máy đánh bóng

Máy đánh bóng là thiết bị không thể thiếu trong ngành sơn ô tô, giúp hoàn thiện bề mặt
sơn, tăng độ bóng và bảo vệ lớp sơn xe. Sau quá trình sơn, bề mặt có thể xuất hiện vết
xước nhỏ, vết mờ hoặc chưa đạt được độ mịn hoàn hảo, máy đánh bóng sẽ giúp xử lý các
khuyết điểm này, tạo nên lớp sơn sáng đẹp như mới. Ngoài ra, thiết bị này còn hỗ trợ quá
trình phủ wax hoặc sealant, giúp bảo vệ bề mặt sơn trước các tác động từ môi trường như

bụi bân, nước mưa và tia UV.

Máy đánh bóng có thể hoạt động bằng điện, sử dụng đĩa quay với tốc độ cao đề ma sát

với bề mặt sơn. Có hai loại phổ biến là máy đánh pass và máy đánh cana:

13

Máy đánh pass được sử dụng chủ yếu trong giai đoạn hiệu chỉnh bề mặt sơn, giúp loại
bỏ các vết xước nhỏ, vết xoáy và vết mờ sau khi sơn. Máy này kết hợp với dung dịch
đánh bóng chuyên dụng (pass 1, pass 2, pass 3) và các loại mút đánh bóng (pad) phù hợp
để xử lý các mức độ lỗi khác nhau, đảm bảo lớp sơn đạt độ mịn hoàn hảo. Đây là công
đoạn không thể thiếu trong các garage chuyên nghiệp, giúp bề mặt sơn có sự đồng nhất

trước khi bước vào giai đoạn hoàn thiện cuôi cùng.

Hình 2.5: máy đánh pass và dụng dịch pass

Máy đánh Cana thường được sử dụng để tăng độ bóng và bảo vệ bề mặt sơn. Kết hợp
với kem Cana, máy giúp phục hồi độ sáng bóng của sơn xe, che mờ các vết xước nhỏ và
tạo lớp bảo vệ chống lại bụi bần, tỉa UV. Nhờ tính dễ sử dụng, máy đánh Cana thường
được áp dụng trong quy trình chăm sóc xe định kỳ, giúp duy trì vẻ ngoài sáng đẹp của xe

sau thời gian sử dụng.

Tình 2.6: máy đánh cana và dung dịch cana

14

2.1.4. Bột matit (bột trét, bột bả) và dao trét

Matit là nguyên liệu quan trọng trong quá trình sơn ô tô. Trong kĩ thuật sơn sửa chữa ô
tô, matit là sản phẩm không thể thiếu.

Trét matit là bước quan trọng trong quá trình sơn sửa chữa ô tô. Matit giúp tái tạo bề
mặt như ban đầu, nếu bả matit không tốt có thể dẫn đến rất nhiều lỗi sau khi sơn như:
loang lồ, xọc sơn,...

Ở Garage Huỳnh Long thường sử dụng 2 loại: bả trét lấy bề mặt và bá trét lấy lỗ mọt

hoặc chỗ xót.

Hình 2.7: bột trét lấy bê mặt và bội trét lỗ mọt hoặc chỗ xót

Dao trét Matit là dụng cụ chuyên dùng đề trét và làm phẳng lớp Matit trong quy trình sơn
ô tô. Dao thường được làm bằng kim loại hoặc nhựa dẻo, giúp dễ dàng tạo bề mặt mịn

trước khi chà nhám và sơn lót.

Hình 2.8: dao trét

15

2.2. Dụng cụ thi công sơn
2.2.1... Súng phun sơn màu và súng phun sơn gầm

Súng phun sơn là thiết bị dùng đề phun sơn lên bề mặt xe, giúp tạo lớp sơn mịn, đều và
bám dính tốt. Hoạt động bằng khí nén, súng giúp kiểm soát lượng sơn, hạn chế chảy sơn

và loang màu, đảm bảo độ bóng đẹp và bên màu cho xe.

Hình 2.9: súng phun sơn

Súng phun gầm là thiết bị chuyên dụng dùng đề phun sơn hoặc dung dịch phủ bảo vệ
lên phần gầm xe, giúp chống rỉ sét, chống ồn và tăng độ bền cho khung gầm. Súng hoạt
động bằng khí nén, có thiết kế vòi phun đặc biệt đề tạo lớp phủ dày, bám chắc và đồng
đều. Đây là công cụ quan trọng đề giúp gầm xe chịu được tác động của môi trường như

nước, bùn đất và hóa chất, kéo dài tuổi thọ và duy trì độ bền cho xe.

Hình 2.10: súng phun gầm

16

2.2.2. Dàn pha sơn và các loại sơn được sử dụng

2.2.2.1. Dàn pha sơn

Dàn pha sơn là hệ thống dùng đề pha trộn sơn theo tỷ lệ chính xác, giúp tạo ra màu
sơn đúng chuẩn cho ô tô. Hệ thống này bao gồm các chai màu gốc, cân điện tử, dung
môi và phần mềm pha màu. Nhờ dàn pha sơn, thợ sơn có thể điều chỉnh màu sắc theo

yêu câu, đảm bảo độ chính xác, đông nhất và bên màu cho lớp sơn xe.

Tình 2.11: dàn pha sơn

2.2.2.2. Các loại sơn được sử dụng
Loại sơn ở đây được Garage Huỳnh Long thường hay sử dụng đề phục vụ cho việc
sơn xe, loại sơn ở đây thường dùng đó là:

a. Sơn gốc dầu Cromax
- . Sơn gốc dầu Cromax là loại sơn ô tô có độ bám dính cao, bền màu và dễ thi công.
- . Sơn này giúp tạo lớp nền mịn, phù hợp cho quy trình sơn phủ hoàn thiện, đảm bảo

độ bóng và chống chịu tốt với môi trường.

17

Hình 2.12: sơn góc dầu Cromax

b. Sơn màu RED SUN
- . là dòng sơn có độ phủ tốt, màu sắc tươi sáng và bám dính cao.
- Loại sơn này thường được sử dụng trong các garage sửa chữa ô tô nhờ khả năng

lên màu nhanh, dễ thi công và có độ bền ồn định theo thời gian,

SƠN THƠM
CÔNG NGHI"

Hình 2.13: sơn RED SÚN

c. Sơn màu TOA

- . là thương hiệu sơn nồi tiếng với chất lượng cao, khả năng chồng chịu tốt với thời
tiết và độ bền màu vượt trội.

- . Có bảng màu phong phú, phù hợp cho nhiều dòng xe khác nhau, giúp xe có lớp

sơn đẹp, mịn và lâu phai.

18

Hình 2.14: sơn TOA

. Cặp sơn chống gỉ

Cặp sơn chống gỉ MIKA gồm sơn lót và chất đóng rắn. Là loại sơn cao cấp từ
polyol và diisocyanate giúp bảo vệ bề mặt kim loại khỏi rỉ sét, tăng độ bám dính
cho lớp sơn phủ.

Loại sơn này tăng độ cứng, độ bên cao, bề mặt bóng loáng, không ngả vàng sau khi

sơn.

Hình 2.15: cặp sơn chống gỉ MIKA

-„ Cặp sơn lót

Cặp sơn lót 2K. gồm sơn lót và chất đóng rắn, giúp tạo lớp nền bám dính tốt, che
khuyết điểm và tăng độ bên cho sơn phủ.

Sơn lót 2K có khả năng chống thấm, chống ăn mòn và phù hợp cho bề mặt kim
loại ô tô.

19

Hình 2.16: cặp sơn lót 2k X300phus

f Cặp sơn bóng nhanh khô Peter C2000

- Là loại sơn có tốc độ bay hơi nhanh, đóng rắn nhanh, giúp rút ngắn thời gian hoàn
thiện.

- Loại sơn này phù hợp với các garage có nhu cầu sửa chữa nhanh, đảm bảo độ bóng

và bám dính tốt, đồng thời vẫn có khả năng chống trầy xước hiệu quả.

Hình 2.17: cặp sơn bóng nhanh khô peter

g. Cặp sơn bóng lâu khô Easi Coat

- . là dòng sơn có thời gian khô lâu hơn, giúp bề mặt sơn căng mịn, bóng sâu và có
độ bên cao.

- Lớp sơn sau khi hoàn thiện có chất lượng tốt hơn, khả năng chống chịu với môi
trường cao, thích hợp cho những quy trình yêu cầu tính thẩm mỹ và độ bền tối ưu.

20

Hình 2.18: cặp sơn bóng lâu khô Easicoat

2.2.3. Một số vật dụng hỗ trợ trong việc sơn

Khăn lau tàn sơn

Giấy báo

<

21

Cuộn nilong

Mặt nạ chống độc 3M 6100

Cuộn keo giấy

Bảng màu

Các dụng cụ và thiết bị trong quy trình sơn ô tô đóng vai trò quan trọng trong việc đám

bảo chất lượng bề mặt sơn, giúp lớp sơn bám dính tốt, mịn đẹp và bền màu. Việc sử dụng

đúng thiết bị không chỉ nâng cao hiệu quả làm việc mà còn góp phần tạo nên lớp sơn hoàn

thiện đạt tiêu chuẩn cao.

22

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH THƯỢC HIỆN SƠN Ô TÔ

3.1. Các quy trình thực hiện sơn ô tô

Những quy trình này được anh kỹ thuật viên bên sơn ở Garage Huỳnh Long thường
hay sử dụng để tạo lớp sơn bảo vệ và trang trí cho bề mặt ô tô, giúp chống oxy hóa, tăng

độ bền và thẩm mỹ cho xe. Ở đây bao gồm các bước như sau:
* Bước 1: kiểm tra và xử lý bề mặt.

Đầu tiên, ta sẽ kiểm tra và dùng bút đánh dấu bề mặt bị trầy xước sau đó làm sạch bề
mặt bằng cách:
- Xử lý bằng máy: dùng máy chà nhám chà hết lớp nổ đề tiết kiệm thời gian đối với
việc lớp nền của sơn bị nỗ.
- Xử lý bằng tay: làm sạch bề mặt bằng tay với giấy nhám P600 (hư hỏng nhẹ) hoặc
giấy nhám P180 — P120 (đối với hư hỏng nặng)
- Mục đích: tẩy hết đi lớp sơn cũ của xe, những vết xoáy, những vết xước dăm đề

tạo độ ăn bám khi sơn lớp mới.

Hình 3.1: kiểm tra, đánh dầu bề mặt bị hỏng

23

Hình 3.2: làm sạch bề mặt

* Bước 2: sơn lót chống gi

Sấy khô và dùng cò hơi làm sạch bề mặt vừa xử lý.

Tỷ lệ được pha: 2:1:0,5 (2 môi chất : 1 chất làm cứng : 0,5 xăng thơm).

Dùng keo nilong, keo giấy, giấy báo băng kín những nơi không cần sơn và tiền
hành quá trình sơn chống gi.

Sơn một lớp sơn chống gỉ của lên bề mặt cần xử lý. Đợi tầm 10 — 15 phút đề khô
lớp sơn chống gi.

Mục đích: Giúp tránh được sự ăn mòn thân xe, ngăn ngừa rỉ sét, giảm ảnh hưởng

của nước, muôi, hóa chât và thời tiệt.

Hình 3.3: sơn lót chống gỉ

* Bước 3: trét lấy bề mặt (trét matit)

24

Sau khi lớp sơn chồng gỉ đã khô, ta sẽ vệ sinh bề mặt đã xử lý đề thực hiện bước trét
matit, bước này sẽ có 2 bước:
sTrét matit lần 1: trét lấy bề mặt

- Dùng bột matit (năng Cromax) trét một lớp vào bề mặt cần xử lý. Sấy khô lớp
matit ở nhiệt độ 60°C

Hình 3.4: trét lấy bề mặt

- Dùng giấy nhám P120 — P180 ướt chà đi lớp matit đến khi có hình dạng như mong

muôn.

Hình 3.5: chà lấy bề mặt ban đầu

- Mục đích: giúp lắp đầy bề mặt bị trầy xước, lồi lõm, đảm bảo bề mặt mịn, không
gỗ ghê.
25

sTrét matiit lần 2: trét lỗ mọt hoặc trét trước đó bị xót
- Cũng giống như bước 1 nhưng ở đây dùng loại matit Utra base 1 trét lên lớp matit

ban đầu.

Hình 3.6: trét lỗ mọt hoặc chỗ bị trét xót

- Tiếp tục sấy khô ở nhiệt độ 60°C và chà nhám P320 -— P600 với nước để hoàn
thành quá trình này.

Hình 3.7: chà lấy bê mặt lân 2

- Mục đích: Lắp đầy những lỗ mọt li ti hoặc trong quá trình trét lần trước đó có trét
sót.

* Bước 4: sơn lót
Sau khi lớp sơn đã khô hoàn toàn. Bước này ta sẽ làm như sau:

- Dùng keo nilong, keo giấy, giấy báo băng kín những nơi không cần sơn.

2ó

- Tỷ lệ pha: Sử dụng sơn lót X300 plus với tỷ lệ 2:1:0,5 (2 môi chất : 1 chất làm
cứng : 0,5 xăng thơm).
- Sơn một lớp sơn lót lên trên phần matit, giúp ngăn phần matit không ăn ra ngoài.

Nếu không làm kĩ thì lớp matit sẽ thắm ra ngoài ảnh hưởng đến màu của xe.

Việc này giúp màu sơn phủ lên đẹp và đồng đều hơn, che khuyết điểm nhỏ, tạo nền

sơn.

Hình 3.8: sơn lót

s Bước 5: pha màu sơn

Đây là bước vô cùng quan trọng để đạt được màu sơn theo màu gốc của xe hoặc theo

yêu cầu của khách hàng. Sau đây là những phần đề đạt được màu sơn tốt và đẹp nhất:

sChuẩn bị dụng cụ:

- Dụng cụ bảo hộ: khẩu trang lọc sơn.

- Dụng cụ pha sơn: ly nhựa, muỗng khuấy sơn, phều lọc sơn.

- . Thiết phun sơn: súng phun sơn, máy nén khí.

sXác định màu cần sơn:

- . Phân tích màu gốc: so sánh bằng mắt với bảng màu tiêu chuân

- Pha sơn: pha theo đúng tỷ lệ của công thức

27

Hình 3.9: tra bảng màu
- Loại sơn cần dùng: sơn gốc dầu
sPha màu đúng tỷ kệ:

- . Đo lường chính xác từng thành phần bằng cân điện tử hoặc cốc đo

Hình 3.10: đo bằng cân điện tử

Bước này yêu câu độ chính xác cao vì nêu chỉ sai vài gam sơn rât có thê màu sơn sau

khi khuấy ra sẽ không như mong muốn.
s Bước 6: phun sơn
Sau khi xác định và pha được màu sơn, bước này thực hiện 2 bước như sau:

sPhun sơn màu:

- . Pha hỗn hợp sơn với xăng thơm tỷ lệ 2:0,5 (2 sơn : 0,5 xăng thơm) vào súng sơn.

28

Hình 3.11: pha hỗn hợp vào súng sơn

- Dùng cuộn nilong, keo giấy và giấy báo băng kín những nơi không cần sơn, sử
dụng khăn lau tàn sơn lau sạch bề mặt trước khi tiền hành sơn. Phun sơn màu tiêu
chuẩn 2 — 3 lớp mỏng.

- Sau khi sơn, để tầm 2 — 3 giờ ở trong phòng sơn (có thể dùng máy sấy sấy với
nhiệt độ tiêu chuẩn là 60°C). Quá trình này cần được giám sát kỹ càng.

- Mục đích: tạo màu sắc chính cho xe, giúp xe có vẻ ngoài đẹp và đồng đều trước

khi phủ lớp sơn bóng bảo vệ.

Hình 3.12: phun sơn màu

sPhun sơn bóng:
Sau khi lớp sơn màu khô, ta sẽ

- Dùng khăn lau tàn sơn vệ sinh sạch bề mặt lớp sơn màu.

- . Trộn sơn bóng, chất làm cứng của hãng Easicoat theo tỉ lệ 2:1
29

Hình 3.13: rộn sơn bóng

- . Tiến hành sơn lên bề mặt lớp sơn màu. Phun 2-3 lớp mỏng.

Hình 3.14: phun sơn bóng

* Bước 7: đánh bóng

sÐánh pass:

- . Sử dụng máy đánh pass kết hợp với dung dịch đánh bóng Automaxx 2 in 1 giúp bề
mặt sơn mịn, đều màu và tăng độ bóng. Đây là bước quan trọng để hoàn thiện lớp
sơn, mang lại vẻ ngoài sáng đẹp và chuyên nghiệp cho xe.

- Người thợ phải dùng một lớp xi bảo dưỡng lại bề mặt nhằm mục đích tạo thêm độ
bóng để lớp sơn hoàn thiện, đồng thời chống lại những tác động của môi trường và

tra tử ngoại

30

- Mục đích: làm mờ và cũ bớt mảng sơn mới nhưng lại làm bóng và mới những

mảng sơn cũ.

Tình 3.15: đánh pass

sÐĐánh cana:
- . Sử dụng kem Cana kết hợp với khăn mềm hoặc máy đánh bóng, công đoạn này
giúp loại bó vết xước nhẹ, làm sáng màu sơn và tạo lớp bảo vệ chống bám bụi,

nước.

Hình 3.16: đánh cana

31

* Bước 8: rửa xe
Sau khi sơn bóng, cần chờ ít nhất 1 ngày trước khi rửa xe để sơn khô hoàn toàn. Khi
rửa, nên dùng nước sạch, xà phòng pH trung tính và khăn mềm để tránh làm trầy xước lớp

sơn. Sau đó, lau khô và giao xe cho khách hàng.

Hình 3.18: lau xe

3.2. Một số lưu ý để giữ được màu sơn luôn mới

Đê giữ màu sơn ô tô luôn mới, bạn cần chú ý đên việc chăm sóc và bảo vệ bê mặt xe

đúng cách. Trước tiên, hãy rửa xe thường xuyên, ít nhất 1-2 lần mỗi tuần, đề loại bỏ bụi

32

bắn, nhựa cây, phân chim và các tạp chất có thể gây ăn mòn sơn. Khi rửa xe, nên sử dụng
dung dịch rửa xe chuyên dụng thay vì xà phòng hay nước rửa chén, đồng thời dùng khăn
mềm hoặc bọt biển đề tránh làm xước sơn. Ngoài ra, không nên rửa xe dưới trời nắng gắt

vì nhiệt độ cao có thê làm nước rửa bộc hơi nhanh, đê lại vệt nước trên sơn.

Bên cạnh đó, việc bảo vệ sơn bằng lớp phủ là rất quan trọng. Bạn nên phủ sáp xe định
kỳ 2-3 tháng một lần để tạo lớp bảo vệ chống tia UV, nước mưa axit và bụi bẩn. Nếu
muốn tăng cường độ bền và độ bóng cho sơn xe, bạn có thể sử dụng lớp phủ ceramic hoặc
nano. Khi đỗ xe, hãy ưu tiên nơi có bóng râm hoặc sử dụng bạt phủ xe đề hạn chế tác
động từ ánh nắng mặt trời, nhựa cây và phân chim. Đặc biệt, không nên rửa xe bằng nước

giếng khoan vì chứa nhiều tạp chất có thể làm ồ sơn.

Ngoài ra, bạn cần xử lý ngay các vết bần và trầy xước đề tránh làm hỏng lớp sơn. Phân
chim và nhựa cây nếu đề lâu có thể ăn mòn bề mặt, vì vậy hãy lau sạch chúng ngay khi
phát hiện. Đối với các vết trầy xước nhỏ, bạn có thể dùng kem đánh bóng đề xử lý, còn
nếu vết trầy nặng, nên sơn dặm lại để tránh rỉ sét, Cuối cùng, tránh sử dụng các hóa chất
mạnh như xăng, acetone hay chất tây rửa mạnh vì có thể làm mất màu hoặc hư hại lớp
sơn. Khi thực hiện đầy đủ các biện pháp này, xe của bạn sẽ luôn giữ được màu sơn bóng

đẹp như mới.

33

CHƯƠNG 4: KÉT LUẬN

4.1. Kếtluận về quy trình sơn ô tô

Quy trình sơn ô tô tại Garage Huỳnh Long là một công đoạn quan trọng, không chỉ
giúp phục hồi vẻ ngoài cho xe mà còn bảo vệ bề mặt khỏi các tác nhân môi trường như
oxy hóa, bụi bần, nước mưa và hóa chất. Từng bước trong quy trình, từ xử lý bề mặt, trét
Matit, chà nhám, sơn lót, sơn màu, sơn bóng đến đánh bóng hoàn thiện, đều đòi hỏi sự tỉ

mi và chính xác đề đảm bảo lớp sơn đạt chất lượng cao, bám dính tốt và có độ bóng đẹp.

Mặc dù Garage Huỳnh Long không lớn như các xưởng dịch vụ lớn, nhưng với trang
thiết bị phù hợp cùng kỹ thuật viên có tay nghề, việc thực hiện đúng quy trình vẫn có thể
đảm bảo lớp sơn đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, việc sử
dụng các dụng cụ chuyên dụng như súng phun sơn, máy chà nhám, máy đánh bóng và các
loại sơn chất lượng cũng góp phần nâng cao hiệu suất làm việc, giúp rút ngắn thời gian

hoàn thiện mà vẫn đảm bảo độ bền và thẩm mỹ.
4.2. Kết luận về quá trình thực tập

Quá trình thực tập tại Garage Huỳnh Long đã mang lại nhiều trải nghiệm thực tế và
giúp củng cố kiến thức về quy trình sơn ô tô. Trong thời gian thực tập, em đã có cơ hội
tiếp cận với các công đoạn sơn thực tế, từ xử lý bề mặt, sơn lót, sơn màu đến đánh bóng
hoàn thiện. Đồng thời, cm cũng được làm quen với các thiết bị chuyên dụng như súng
phun sơn, máy chà nhám, máy đánh bóng, giúp hiểu rõ hơn về cách sử dụng và vai trò của

từng loại dụng cụ.

34

Hình 4.1: làm quen với súng phun sơn

Tình 4.2: làm quen với máy chà nhám và máy đánh bóng

Ngoài việc nâng cao tay nghề, quá trình thực tập tại Garage Huỳnh Long còn giúp cm
rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và tiếp xúc khách hàng. Những kinh
nghiệm này không chỉ hỗ trợ em trong học tập mà còn là nền tảng quan trọng cho công

việc sau này.

Kết thúc đợt thực tập, em đã học hỏi được nhiều điều bồ ích, hiểu sâu hơn về quy trình
làm việc trong thực tế và nhận ra những điểm cần cải thiện để hoàn thiện bản thân. Đây là

cơ hội quý giá giúp em chuân bị tốt hơn cho con đường nghề nghiệp trong tương lai.

35

4.3. Kết luận về bài báo cáo

Báo cáo này đã trình bày một cách tổng quan và chi tiết về quy trình sơn ô tô của
Garage Huỳnh Long, từ vai trò, các bước thực hiện đến thiết bị hiện đại đang được áp
dụng. Qua quá trình nghiên cứu, có thể khắng định rằng chất lượng sơn không chỉ ảnh

hưởng đến thẩm mỹ mà còn quyết định đến độ bên và giá trị sử dụng của xe.

Hy vọng rằng tài liệu này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích, đồng thời là cơ sở đề
tiếp tục nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn. Dù đã cố gắng hoàn thiện, nhưng bài báo
cáo không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp đề nội dung được

đầy đủ và chính xác hơn.

36

TÀI LIỆU THAM KHẢO

. Những lỗi thường gặp:
Link: http;//oto.saodo.cdu.vn/uploads/news/2017_11/seminar_15-11.pdf

.„ Quy trình sơn ô tô tiêu chuẩn:

Limk: https://WwW.sonmguyenauto.com/v1/ky-thuat-son-o-to/quy-trmh-son-sua-

chua-o-to-cac-buoc-can-thuc-hien

. Báo cáo thực tập tốt nghiệp dịch vụ sửa chữa ô tô nhật khánh

Limk: htps:7/Tuanvan.co/Tuan-van/bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-dich-vu-sua-chua-o-
to-nhat-khanh-17111/

.. Giáo trình kỹ thuật sơn ô tô cơ bản

Lmk: https:/7/WWW.scribd.com/document/635281697/Giao-trinh-K%%E1%BB%B9-
thu%E1%BA%ADt-s%C6%A In-o-to-c%C6%A 1-b%E1%BAS%A3n-Ngh

0 0 o59-thu7o 0 oAJt-1P- -

.. Quy trình sơn sửa chữa ô tô - Các bước cần thực hiện

Link: hTttps://WwwWw.sonnguyenauto.com/vi/ky-thuat-son-o-to/quy-trinh-son-sua-
chua-o-to-cac-buoc-can-thuc-hien

.Giáotữìnhkỹthu‡tsonÔôt II
Lmk: https:/7www.Zbook.vn/cbook/giao-trinh-ky-thuat-son-o-to-55952/

-„ Oto-Hui

Limk: https://oto-hui.com

37